75   KOAXIÁLNE KÁBLE S PENOVOU PE IZOLÁCIOU
s tienením typu K

Kapacita ...................... 53 pF/m
Koeficient skrátenia .... 0,81
Materiál izolácie ......... penový polyetylén
Materiál plášťa ............ PVC alebo dvojitý plášť PE+PVC
Konštrukcia jadra ....... plný Cu drôt
Konštrukcia tienenia ... pozdĺžne obkladaná vnútorná Al-PET fólia, príložné pocínované Cu drôtiky, pozdĺžne obkladaná vonkajšia Al-PET fólia
Použitie ....................... pre terciárne siete TKR, pre účastnícke šnúry a stúpacie vedenia, pre družicový príjem a domový rozvod TV signálu

KONŠTRUKCIA

Tab.1. Technické parametre

| Typ kábla | Typ kábla podľa RG MIL-C-17 | Vlnová impedancia | Men. tlmenie pri 20°C pri frekvencii v MHz: 200 400 800 1700 (namerané hodnoty) | Tlmenie tienením do 1000 MHz | Min. polomer ohybu | Max. dovolený ťah | Hmotnosť | Priemer vnútorného jadra | Priemer nad izoláciou | Priemer plášťa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [] | [dB/100 m] | [dB] | [mm] | [N] | [g/m] | [mm] | [mm] | [mm] |
| VCCKY 75-2,6 | - | 75 ± 2 | 20,0 30,0 45,0 - | 75 | 15 | 40 | 21 | 0,6 | 2,6 | 4,5 |
| VCCKY 75-3,7 1,2,3) | RG59 | 75 ± 2 | 11,9 17,2 25,5 38,2 |  80 | 25 | 50 | 40 | 0,8 | 3,7 | 6 |
| VCCKY 75-4,8 1,2,3) | RG6 | 75 ± 2 | 9,3 13,2 19,5 30,1 |  80 | 30 | 60 | 50 | 1,1 | 4,8 | 7 |
| VCCKY-N 75-4,8 1) | (RG6) | 75 ± 2 | 9,3 13,2 19,5 30,1 |  80 | 30 | 2270* | 128 | 1,1 | 4,8 | 9 + 4 |
| VCCKD 75-4,8 1) | RG6 | 75 ± 2 | 9,3 13,2 19,5 30,1 |  80 | 40 | 65 | 84 | 1,1 | 4,8 | 8,5 |

1) Káble sú schválené Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky a Telekomunikačným úradom Českej republiky na použitie v TKR
2) Káble majú Certifikát podľa IEC 96-1 a IEC 96-3
3) Káble majú pridelenú značku ESČ
*) Pri priemere lana 2 mm a pevnosti drôtov 1270 MPa